# Aula Câmera

## Características da câmera Elura

- 1 CCD de 1/4,5”

- zoom óptico 18x (f 3.5-70mm) equivalente 35mm: 50,5mm – 909mm

- abertura f/1.8-3.5

- fita mini-DV duração: sp 1h ou lp 1,5h (compressão DV)

- Entrada e saída de vídeo analógico (composto + áudio)

- Adaptação para conexão de microfone

## Cuidados básicos

- Manusear com cuidado. Não derrubar ou bater.

- Use sempre a tira de ombro quando utilizar na mão

- Não tocar nas lentes e limpa-las quando estiverem sujas (utilize um lenço de papel bem fino, não utilize papel higiênico ou panos).

- Instalar a fita com cuidado

- Não molhar nem operar em locais muito húmidos (sauna), mesmo com a capa!

- A capa de chuva não pode ser utilizada com chuva forte!

- Não utilizar a câmera em ambientes com muita poeira (se necessário utilize a capa de chuva).

- Não deixar a câmera e/ou fitas próximo de campos magnéticos (TV’s, caixas acústicas, celulares, etc.)

- Não deixe a câmera e/ou fitas expostas ao sol e/ou dentro de carro fechado

- Não pressionar o display de cristal líquido

- Não apontar câmera e/ou viewfinder diretamente para o sol ou fontes fortes de luz

- LCD consome mais bateria

- Não variar bruscamente a temperatura (ex sair do ar condicionado para a praia

- Caso a câmera indique condensação: remova a fita e deixe a câmera ligada até desaparecer o aviso e mantenha-a ligada por uma hora depois do aviso apagar antes de utiliza-la novamente.

- Cuidado para não encostar nada de metal entre os contatos da bateria! Risco de explosão e/ou queimaduras.

- Guarde as fitas na caixa, em posição vertical e rebobinadas.

## Procedimentos básicos

- Carregamento e instalação da bateria

- Operação com AC ou bateria (tempo de duração?)

- Colocação da fita (proteção contra gravação)

- Seleção do modo de operação (câmera/VCR e fita/cartão)

- Correção de dioptria

- Operação básica (gravar no automático, assistir à gravação)

- Conexão ao monitor externo

- Uso do adaptador grande angular

- Instalação em tripé (monte o tripé corretamente e cuidado para não tropeçar nos fios...)

## Dicas de captação

- Procure usar o tripé

- Encoste em uma parede e/ou faça apoio com o braço no peito, caso não use tripé

- Use um cabo de vassora ou algo semelhante caso precise improvisar um apoio

- Uma almofada ou saco de areia pode servir de apoio sobre alguma superfície.

- Utilize um skate ou tapete para fazer travelling (sempre em 2 ou 3 pessoas!)

- Improvise com cuidado e responsabilidade. Não seja imprudente para conseguir uma imagem

- Se necessário, amarre-se (e à câmera) para evitar acidentes.

- Não dê bobeira com a câmera na mão e não saia sozinho para utiliza-la. Caso seja necessário, improvise uma abertura em uma bolsa ou sacola e trabalhe com a câmera dentro.

## Procedimentos

- Conexão de fone de ouvido e ajuste de volume (setting AV/phone!)

- End search

- Image stabilizer

- Controle program AE

- Exposition Lock e ajuste

- Skin detail

- Foco manual e infinito

- Balanço de branco (in out e set)

- Controle de shutter

- Modo SP/LP

- Áudio 12 e 16 bits

- Wind screen

- Fader

- Wide screen ou 4:3

- Procure gravar no mínimo 10 segundos por cena e deixe alguns segundos de sobra no começo e no final da tomada.

- Caso desligue a camera ou passe-a para VTR volte um pouco a fita e comece a gravar sobre o fim do material anterior para evitar quebra de timecode.

# Aula Iluminação

## Procedimentos pré produção

- Durante o estudo de locações, na fase de pré-produção, verificar posição do sol durante o dia se for fazer captação externa ou ser for utilizar a luz do sol de outra maneira (lembre-se também que o sol pode penetrar por uma janela nas cenas internas) e anotar. Isto é fundamental para decidir o horário de captação, os enquadramentos e as correções de iluminação que possam ser necessárias.

- Também na pré-produção, verificar disponibilidade de pontos de rede elétrica, qual a tensão que eles trabalham (110V ou 220V), tipos de conectores, distâncias envolvidas, etc.

- O kit de iluminação Dedolight completo consome 600W (checar), em geral as redes domésticas suportam esta carga, mas convém verificar antes.

- Não esqueça de prever ligação elétrica para o monitor de vídeo, câmera, mixer ou outros equipamentos quando necessário.

## Cuidados básicos com iluminação e energia elétrica

- Cuidado ao mexer em equipamentos elétricos! Faça todas as conexões antes de ligar os equipamentos à rede elétrica!

- Verifique onde estão localizadas as chaves para desligar a rede elétrica do local e mantenha-se sempre de prontidão para desliga-las ao menor sinal de problemas!

- Lembre-se: não encoste nos fios desencapados e nem tente afastar uma pessoa que esteja tomando choque (você vai se eletrocutar também), o mais certo é desligar a chave geral. Mantenha alguém próximo ao quadro de luz, principalmente durante a montagem dos equipamentos.

- Verifique também a existência de um extintor de incêndio nas proximidades do local onde ficarão os equipamentos. Caso não exista nenhum pegue o extintor do carro e deixe-o à mão (não adianta deixar no carro...).

- Ligar a régua de tomadas na saída 220V do transformador e conectar todos os equipamentos de iluminação nesta régua (exceto no caso do spot 110V – verifique a tensão de cada um deles)

- Conectar o lado 110V do transformador em uma tomada de 110V disponível. Caso a rede seja de 220V ligue a régua direto à tomada.

- Verifique sempre a tensão de cada equipamento antes de conecta-lo a qualquer tomada.

- Procure conectar os outros equipamentos elétricos em outro cômodo para evitar sobrecarga. Depois de tudo conectado, é interessante deixar tudo ligado durante 15 ou 20 minutos antes da captação para assegurar que a rede suporta a carga necessária. Desligue a chave geral e aborte a captação ao menor sinal de problemas! Não tente fazer inventar soluções mirabolantes, faça a coisa certa!

- Os equipamentos de iluminação esquentam consideravelmente. Mantenha-os afastados de materiais inflamáveis como madeira, papel, plástico, álcool, gasolina, TNT, nitroglicerina... Mantenha também os filtros bem afastados das lâmpadas, quando fixados nas bandeiras

- Nos equipamentos de iluminação novos é possível sentir um leve cheiro de queimado que deve desaparecer com o uso. Desligue imediatamente os equipamentos caso o cheiro de queimado comece a ficar forte ou ao menor sinal de fumaça e não volte a liga-los novamente até ter certeza de que o problema foi resolvido.

- Cuidado para não encostar nos equipamentos de iluminação quando eles estiverem quentes. Risco de queimaduras sérias!

- Manusear com cuidado. Não derrubar ou bater.

- Desligue o interruptor do cabo antes de desligar o equipamento da tomada.

- Aguarde o equipamento esfriar por no mínimo 15 minutos antes de guarda-lo no case.

- Somente abra o compartimento da lâmpada quando necessitar trocá-la (não é necessário retirar as lâmpadas para transportar o equipamento).

- Não abra o compartimento da lâmpada quando o equipamento estiver quente!

- Não encoste o dedo nas lâmpadas. Utilize a própria embalagem para segura-la em caso de troca.

- Antes de fechar o compartimento da lâmpada verifique se nada (como um fio de cabelo ou pedaço de papel) caiu dentro do compartimento.

- Monte os suportes com as bases o mais abertas possível para aumentar a estabilidade e muito cuidado para não tropeçar nos fios (se necessário prenda com fita).

## Kit de luz

- Dedolight DLHM4-300

- Lâmpadas halógenas de 24V com alimentação 220V (alguns possuem tensão de alimentação de 110V) e temperatura de cor 3400K

- Controle de intensidade e foco

- Scrim (grade para redução de intensidade)

- Bandeiras com suporte para filtros

## Procedimentos básicos

- Refletir (branco) ou suprimir (preto) a luz com rebatedores, teto ou paredes.

- A intensidade de luz cai com o quadrado da distância (o dobro da distância fornece ¼ da intensidade de luz).

- Dimer deixa a luz mais amarelada

- Uso das grades (redução da quantidade de luz sem alterar a cor nem difundir). Reduz a quantidade de luz pela metade (1 ponto)

- Luz direta (controle do tamanho do spot) ou difusa (uso de rebatedores ou difusores)

- Uso de filtros de difusão (tekron)

- Iluminação frontal perde dimensionalidade, iluminação lateral igual não gera sombras.

- Na câmera: cada ponto F acima diminui pela metade a luz incidente no sensor

- Uso de filtros de compensação: CTB (azul - converte tungstênio para luz do dia), CTO (laranja – converte luz do dia para tungstênio) e de correção: verde e magenta (correção de luz fluorescente, esverdeada).

## Iluminação básica

- As câmeras de vídeo ou de película possuem bem menos capacidade de adaptação do que seu olho, portanto, para obter uma boa imagem, precisamos iluminar a cena (em geral diminuir os contrastes) e configurar a câmera corretamente para obter o efeito desejado.

- Uma das grandes diferenças entre um dispositivo de captação de imagem e o olho humano chama-se latitude (ou razão) de contraste (contrast ratio). Quando os contrastes de luz são muito grandes o resultado obtido é reduzir as áreas escuras à preto e/ou saturar as áreas claras para o branco.

- Outra diferença entre a câmera e o olho reside na sensibilidade às cores. As câmeras de vídeo precisam ser ajustadas para obter as cores desejadas para a cena e podem modifica-las completamente em relação à nossa percepção ocular.

- Quando a imagem é gravada em película, a correta escolha do tipo de filme é fundamental para a obtenção da imagem desejada, seja pela sensibilidade, latitude de contraste ou pela resposta cromática.

- Antes de criar uma iluminação diferenciada é preciso aprender técnicas básicas.

- Uma iluminação “correta” é aquela que direciona corretamente a atenção para o ponto desejado, produz dimensionalidade na imagem e gera os efeitos de dramaticidade desejados.

- Iluminação de 3 pontos: luz principal, luz de preenchimento 50% e back light 50-100%.

- Iluminar 2 focos é diferente.

- Altura deve possibilitar que a luz venha de cima (entre 45o e 75o).

- As sombras de projeção nas paredes, tetos ou chão, em vários casos não são desejadas.

- Iluminação do cenário também é importante.

- Não esqueça dos conceitos de eixo da câmera e continuidade (exemplo de problema: luz que vem de um lado no plano aberto e de outro no close).